温州市第七人民医院

比选采购文件

项目名称：服务器采购比选

采购单位：温州市第七人民医院

一、招标内容

（一）招标单位：温州市第七人民医院

（二）项目名称：服务器采购比选

（三）预算金额：50000元

（四）采购数量：1台

二、采购要求

| 序号 | 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器外型 | 机架式;2U高度, 标配原厂导轨 |
| 2 | CPU实配规格 | 2颗Intel 至强可扩展系列处理器 4214R，可支持最高100W处理器 |
| 3 | 安装智能技术 | 带智能处理器导槽,避免人为安装故障， |
| 4 | 内存实配规格 | ≥128GB 2933 DDR4，Advanced ECC、内存在线热备 |
| 5 | 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3T。 |
|  |  | 支持TB级别永久性内存，提供内存通道上TB级的数据永久性存储能力，针对数据库和分析工作负载提供更高的效率。 |
| 6 | 实配硬盘及托架 | ≥8块1.2T SAS 10k 硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 |
| 7 | 硬盘槽位 | 大盘配置范例：配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥19个3.5寸热插拔硬盘槽位。 |
|  |  | 小盘配置范例：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥30个2.5寸热插拔硬盘槽位。 |
| 8 | 阵列控制器 | ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； |
|  |  | ≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
|  |  | 当配置多于8块硬盘时，可提供单独配置的阵列卡扩展板选件，以便保证阵列卡选项的自由搭配； |
| 9 | 启动盘可选项 | 支持8GB双MicroSD和双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； |
|  |  | 支持原厂基于USB通道的双MicroSD卡部署方案。 |
| 10 | 光驱 | 配置DVD/RW |
| 11 | PCI I/O插槽可支持数量 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽 |
|  |  | 当配19个3.5寸热插拔硬盘时须提供≥3个标准全高PCIE 3.0插槽。 |
| 12 | 网络 | 主板集成4个千兆以太网卡，要求BCM5719控制芯片； |
|  |  | 要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），≥2个万兆光口。 |
| 13 | 外部接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； |
|  |  | 可选支持前面板的Display Port接口； |
|  |  | 支持后部独立的管理端口，支持前面板独立管理端口。 |
| 14 | 冗余电源 | 2个≥800w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 |
|  |  | 热插拔冗余风扇 |
| 15 | GPU | ≥12个3.5寸热插拔硬盘时，可配置≥3块双宽企业级GPU |
| 16 | 可管理性 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口 |
|  |  | 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
|  |  | 配置4GB Flash，可存放系统日志，内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。 |
|  |  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  |  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  |  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 17 | 安全性 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； |
|  |  | 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
|  |  | 提供UEFI安全启动； |
|  |  | 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 18 | 原厂服务 | 中标后提供三年原厂质保函；首次原厂安装；提供原厂商3年技术支持服务， |

★投标人可根据以上所列采购要求作为提供货物依据，但所提供货物应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将作为无效投标。

三、投标文件的组成

（一）投标报价单（附件一）

（二）法定代表人授权书（附件二）

（三）企业法人有效营业执照复印件

（四）投标承诺函（附件三）

（五）采购要求响应表（附件四）

（六）法定代表人身份证复印件及投标代表身份复印件（原件备查）

（七）投标人认为需要提供的其他技术资料

以上复印件均需加盖公章

投标人应根据比选文件所提供的格式，内容按顺序装订成册，分别装于技术标和商务标内。投标人应提供技术标、商务标各一式四份的投标文件。其中正本一份、副本三份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

四、评审方式

（一）技术分的评定（40分）（权值40%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）

| 序号 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标产品的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、其他特殊要求因素综合比较打分。。 A档：10-7分；B档：7-4分 ；C档：4-0分 | 10分 |
| 2 | 根据投标产品详细技术参数比对综合打分。 A档：20-14分；B档：14-7分 ；C档：7-0分 | 20分 |
| 3 | 根据投标人售后服务能力和优惠条件综合比较打分，主要考虑因素包括是否具有较强的本地化服务能力，是否有超出比选文件的优惠条件等。提供证明性文件。 A档：10-7分；B档：7-4分 ；C档：4-0分 | 10分 |

（二）商务（报价）分的评定（60分）（权值60%）

满足招标文件要求且投标报价面值最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分60分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。

（三）综合得分（100分）（权值100%）

有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和，评标委员会根据综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高的排序第一。

附件一：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 合计投标报价（大写） 元人民币 |  |  | （小写） |

说明：项目报价为完成该项目所需全部物品（包括所有安装配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：

附件二：

法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：

授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：

附件三：

投标承诺函

项目名称：

日期：

致：温州市第七人民医院

公司很荣幸能参与上述项目的投标。若我单位中标，在此作如下承诺：

1、我方已详细审核全部招标文件，承诺所选投标产品的技术配置及技术性能相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

2、若中标，我方将按照院方相关规定和要求签订合同，并且严格履行合同义务。

3、我方承认此承诺函是我方投标文件的组成部分。

投标商全称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签名：

附件四：

采购要求响应表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照比选文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：